|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Отчет по домашнему заданию №1

по дисциплине

Сети и телекоммуникации

Вариант 20

Выполнил:

студент группы ИУ5-54Б

Чернев Н.А.

Проверил:

доцент кафедры ИУ5

Галкин В.А.

2025 г.

Постановка и метод решения задачи для варианта задания.

Имеется дискретный канал связи, на вход которого подается закодированная в соответствии с вариантом задания кодовая последовательность. В канале возможны ошибки любой кратности. Вектор ошибки может принимать значения от единицы в младшем разряде до единицы во всех разрядах кодового вектора. Для каждого значения вектора ошибки на выходе канала после декодирования определяется факт наличия ошибки и предпринимается попытка ее исправления.

Вариант № 3

Требуется, используя кодирование циклическим кодом Ц [15,11], определить Обнаруживающую способность этого кода Сo:

| № варианта | Информационный вектор | Код | Способность кода |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 11111010001 | Ц [15,11] | Co |

Обозначения:

- n – длина кодовой комбинации. n = 15.

- k – число информационных разрядов. k = 11.

- r – число проверочных разрядов. r = n - k = 4.

- g(x) – образующий полином. Для циклического кода [15,11]: g(x) = x4 + x + 1.

- Co– обнаруживающая способность кода.

- Nk – число исправленных ошибок.

- Cni– общее число ошибок кратности i.

Метод решения:

Требуется определить обнаруживающую способность Ck циклического кода [15,11]. Для этого необходимо:

- Закодировать исходный информационный вектор в кодовое слово.

- Для всех возможных векторов ошибки (от 00...01 до 11...11) промоделировать процесс передачи по каналу с ошибкой, декодирование и попытку исправления ошибки.

- Сгруппировать ошибки по кратности i (количеству единиц в векторе ошибки).

- Для каждой кратности i вычислить обнаруживающую способность как
отношение числа успешно обнаруженных ошибок No к общему числу ошибок этой кратности Cᵢ по формуле:
Co = No / Cᵢ

2. Алгоритмы кодирования, декодирования, вычисления обнаруживающей способности кода для ошибок всех возможных кратностей

2.1. Алгоритм кодирования циклическим [15, 11]-кодом

Вход: Информационный вектор m = 00001010001.
Выход: Кодовое слово v.

Этапы:

- Представление в полиномиальной форме.

  - m(x) = x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁷ + x⁶ + x⁴ + 1.

- Умножение на x^(n-k).

  - m(x) * x4 = (x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁷ + x⁶ + x⁴ + 1) * x4 = x¹⁴ + x¹³ + x¹² + +x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁴. Вектор: 111110100010000.

- Деление на образующий полином g(x) и нахождение остатка p(x).

g(x) = x⁴ + x + 1.

Делим x¹⁴ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁴ на x⁴ + x + 1.

Расчет:

  - x¹⁴ / x⁴ = x¹⁰.

  - x¹⁰ * (x⁴+x+1) = x¹⁴ + x¹¹ + x¹⁰.

  - Остаток: (x¹⁴ + x¹³ + x¹² + x¹¹ + x¹⁰ + x⁸ + x⁴) ⊕ (x¹⁴ + x¹¹ + x¹⁰) = x¹³ + x¹² + x⁸ + x⁴.

  - x¹³ / x⁴ = x⁹.

  - x⁹ * (x⁴+x+1) = x¹³ + x¹⁰ + x⁹.

  - Остаток: (x¹³ + x¹² + x⁸ + x⁴) ⊕ (x¹³ + x¹⁰ + x⁹) = x¹² + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁴.

  - x¹² / x⁴ = x⁸.

  - x⁸ * (x⁴+x+1) = x¹² + x⁹ + x⁸.

  - Остаток: (x¹² + x¹⁰ + x⁹ + x⁸ + x⁴) ⊕ (x¹² + x⁹ + x⁸) = x¹⁰ + x⁴.

  - x¹⁰ / x⁴ = x⁶.

  - x⁶ * (x⁴+x+1) = x¹⁰ + x⁷ + x⁶.

  - Остаток: (x¹⁰ + x⁴) ⊕ (x¹⁰ + x⁷ + x⁶) = x⁷ + x⁶ + x⁴.

  - x⁷ / x⁴ = x³.

  - x³ * (x⁴+x+1) = x⁷ + x⁴ + x³.

  - Остаток: (x⁷ + x⁶ + x⁴) ⊕ (x⁷ + x⁴ + x³) = x⁶ + x³.

  - x⁶ / x⁴ = x².

  - x² * (x⁴+x+1) = x⁶ + x³ + x².

  - Остаток: (x⁶ + x³) ⊕ (x⁶ + x³ + x²) = x².

  - Итоговый остаток p(x) = x². Вектор: 0100.

Формирование кодового слова.

  - v(x) = m(x)*x4 + p(x) = (x10 + x8 + x4) + 1.

  - В векторной форме:

  - Информационная часть m: 11111010001

  - Проверочная часть p: 0100

  - Итоговое кодовое слово: v = 111110100010100.

Итоговое кодовое слово: v = 111110100010100.

2.2. Алгоритм декодирования и обнаружения ошибок

Вход: Принятый вектор r, образующий полином g(x).
Выход: Факт обнаружения ошибки (да/нет).

Этапы:

- Вычисление синдрома.

  - Представить принятый вектор r в виде полинома r(x).

  - Разделить принятый полином r(x) на образующий полином g(x).

  - Вычислить остаток от деления S(x) – это и есть синдром ошибки.

- Анализ синдрома.

  - Если S(x) = 0, считается, что принятый вектор не содержит ошибок. Ошибка не обнаружена.

  - Если S(x) ≠ 0, в принятом векторе зафиксирована ошибка. Ошибка обнаружена.

Таблица синдромов для g(x) = x4 + x + 1:

| Вектор ошибки e(x) | Синдром S(x) | Вектор синдрома (s4, s3, s2, s1) |
| --- | --- | --- |
| x⁰ (000000000000001) | 1 | 0001 |
| x¹ (000000000000010) | x | 0010 |
| x² (000000000000100) | x² | 0100 |
| x³ (000000000001000) | x3 | 1000 |
| x⁴ (000000000010000) | x + 1 | 0011 |
| x⁵ (000000000100000) | x² + x | 0110 |
| x⁶ (000000001000000) | x3 + x2 | 1100 |
| x7 (000000010000000) | x3 + x2 + 1 | 1011 |
| x8 (000000100000000) | x² + 1 | 0101 |
| x9 (000001000000000) | x3 + x | 1010 |
| x10 (000010000000000) | x² + x + 1 | 0111 |
| x11 (000100000000000) | x3 + x2 + x | 1110 |
| x12 (001000000000000) | x3 + x2 + x + 1 | 1111 |
| x13 (010000000000000) | x3 + x2 + 1 | 1101 |
| x14 (100000000000000) | x3 + 1 | 1001 |

2.3. Алгоритм вычисления обнаруживающей способности Ck

Вход: Исходное кодовое слово v = 111110100010100, n = 15.
Выход: Таблица с результатами для кратностей ошибок i = 1...15.

Этапы:

- Для каждой кратности ошибки i от 1 до 15:

- Вычислить общее число ошибок данной кратности: Cni= C15i

  - Инициализировать счетчики исправленных (Nk = 0) и обнаруженных (No = 0) ошибок.

- Для каждого возможного вектора ошибки e веса i:

  - Сгенерировать принятый вектор: r = v ⊕ e.

  - Выполнить алгоритм декодирования для вектора r.

  - Если ошибка была обнаружена (синдром S(x) ≠ 0), увеличить No на 1.

- Для каждой кратности i вычислить обнаруживающую способность Co = No / Cni

- Занести результаты в таблицу.

3. Список используемой литературы и URL-ссылок

- Галкин В.А. Методическое пособие по выполнению домашнего задания по дисциплине «Сети и телекоммуникации». - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018.

- Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.

- Статья на «Портале сетевых проектов», «Кодирование информации. Циклические коды». http://project.net.ru/others/article7/net3_9.html