Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

# (национальный исследовательский университет)»

# (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

Дисциплина:

Сети и телекоммуникации

Отчет по домашнему заданию № 2

Вариант 20

    - Выполнил:

Чернев Н. А.

ИУ5-54Б

Проверил: Галкин В. А.

Москва, 2025

Тема: Разработка программных средств определения обнаруживающей и корректирующей способности кода в линейных протоколах.

1. Метод решения задачи

В первой части домашнего задания был теоретически описан алгоритм кодирования и декодирования для циклического кода Ц, а также вручную рассчитана таблица синдромов для однократных ошибок.

Целью данного, второго, этапа является практическая реализация этого алгоритма в виде программного средства для проведения полного анализа характеристик кода. Программа должна автоматизировать процесс моделирования канала связи с ошибками и вычислить корректирующую (Cₖ) и обнаруживающую (Cₒ) способности кода для ошибок всех возможных кратностей (от 1 до 15).

За основу для моделирования берутся данные, полученные в ДЗ №1:

- Исходное кодовое слово: v = 111110100010100

- Образующий полином: g(x) = x4 + x + 1

- Заранее рассчитанная таблица синдромов для однократных ошибок.

2. Реализация модели канала связи и алгоритмов

Для решения задачи была разработана программа на языке Python, которая реализует следующую модель:

- Модель передатчика: В программе в качестве константы хранится исходное, безошибочное кодовое слово v = 111110100010100.

- Модель канала с ошибками: Канал моделируется путем итеративного перебора всех возможных векторов ошибок e.

  - Внешний цикл программы перебирает кратность (вес) ошибки i от 1 до 15.

  - Внутренний цикл генерирует все уникальные векторы ошибок e для данной кратности i. Например, для i=2 будут сгенерированы 0...011, 0...101, ..., 11...000 и т.д.

  - Для каждого вектора e вычисляется принятый (искаженный) вектор r с помощью операции XOR: r = v ⊕ e.

- Модель приемника (декодера): Каждый принятый вектор r обрабатывается по алгоритму, описанному в ДЗ №1:

  - Вычисление синдрома: Для r вычисляется синдром S(x) путем нахождения остатка от деления r(x) на g(x).

  - Обнаружение ошибки: Если полученный синдром S(x) ≠ 0, ошибка считается обнаруженной, и счетчик обнаруженных ошибок Nₒ для текущей кратности увеличивается.

  - Исправление ошибки: Если ошибка обнаружена, программа обращается к заранее сформированной таблице синдромов. Если вычисленный синдром присутствует в таблице, определяется соответствующий ему вектор однократной ошибки e' и выполняется попытка исправления: v' = r ⊕ e'.

  - Верификация исправления: Если полученный после исправления вектор v' совпадает с исходным кодовым словом v, исправление считается успешным, и счетчик исправленных ошибок Nₖ для текущей кратности увеличивается.

После проверки всех векторов ошибок для каждой кратности, программа рассчитывает итоговые способности Cₖ и Cₒ по формулам, приведенным в ДЗ №1.

3. Код программы

import itertools

from math import comb

# --- Входные данные из ДЗ №1 для варианта Ц[15, 11] ---

V_STR = "111110100010100"  # Исходное кодовое слово v

G_STR = "10011"  # Образующий полином g(x) = x^4 + x + 1

N = 15  # Длина кодового слова

K = 11  # Количество информационных бит

R = N - K  # Количество проверочных бит

# --- Преобразование строковых представлений в списки int ---

V = [int(bit) for bit in V_STR]

G = [int(bit) for bit in G_STR]

def xor(a, b):

"""Выполняет операцию XOR для двух векторов одинаковой длины."""

return [bit1 ^ bit2 for bit1, bit2 in zip(a, b)]

def poly_div_mod2(dividend, divisor):

"""

Выполняет полиномиальное деление по модулю 2.

Возвращает остаток (синдром).

"""

# Копируем делимое, чтобы не изменять оригинал

temp_dividend = list(dividend)

divisor_len = len(divisor)

while len(temp_dividend) >= divisor_len:

if temp_dividend[0] == 1:

# Выполняем XOR с делителем

for i in range(divisor_len):

temp_dividend[i] = temp_dividend[i] ^ divisor[i]

# Удаляем ведущий ноль

temp_dividend.pop(0)

# Длина остатка должна быть r = n-k

# Дополняем нулями слева, если необходимо

while len(temp_dividend) < R:

temp_dividend.insert(0, 0)

return temp_dividend

def generate_syndrome_table(n, g):

"""

Генерирует таблицу синдромов для всех однократных ошибок.

Ключ - кортеж синдрома, значение - вектор однократной ошибки.

"""

syndrome_map = {}

for i in range(n):

# Создаем вектор однократной ошибки e (единица на i-й позиции)

e = [0] * n

e[i] = 1

# Синдром для однократной ошибки - это просто остаток от деления e(x) на g(x)

syndrome = tuple(poly_div_mod2(e, g))

# Сохраняем в таблицу

syndrome_map[syndrome] = e

return syndrome_map

def main():

"""Основная функция для моделирования и вывода результатов."""

print(f"Запуск моделирования для циклического кода Ц[{N},{K}]...")

print(f"Исходное кодовое слово v = {''.join(map(str, V))}")

print(f"Образующий полином g(x) = {''.join(map(str, G))}")

print("-" * 60)

# 1. Генерируем таблицу синдромов для исправления однократных ошибок

syndrome_table = generate_syndrome_table(N, G)

results = []

# 2. Внешний цикл: перебираем кратность ошибок i

for i in range(1, N + 1):

total_errors = comb(N, i)  # Общее число ошибок C(n, i)

detected_errors = 0  # Счетчик обнаруженных ошибок (No)

corrected_errors = 0  # Счетчик исправленных ошибок (Nk)

# 3. Внутренний цикл: генерируем все векторы ошибок e кратности i

# itertools.combinations дает нам позиции, где должны быть единицы

for positions in itertools.combinations(range(N), i):

e = [0] * N

for pos in positions:

e[pos] = 1

# 4. Моделируем получение искаженного вектора r

r = xor(V, e)

# 5. Вычисляем синдром

syndrome = poly_div_mod2(r, G)

# 6. Анализ синдрома

is_zero_syndrome = not any(syndrome)  # Проверяем, состоит ли синдром из нулей

if not is_zero_syndrome:

# Ошибка ОБНАРУЖЕНА, т.к. синдром не нулевой

detected_errors += 1

# Попытка ИСПРАВЛЕНИЯ

syndrome_tuple = tuple(syndrome)

if syndrome_tuple in syndrome_table:

# Нашли синдром в таблице однократных ошибок

e_prime = syndrome_table[syndrome_tuple]

v_prime = xor(r, e_prime)

if v_prime == V:

# Исправление прошло успешно

corrected_errors += 1

# 7. Вычисляем способности в процентах

co_percent = (detected_errors / total_errors) * 100 if total_errors > 0 else 0

ck_percent = (corrected_errors / total_errors) * 100 if total_errors > 0 else 0

results.append((i, total_errors, detected_errors, corrected_errors, co_percent, ck_percent))

# 8. Вывод таблицы результатов

print("Кратность (i) | Всего ошибок (Ci) | Обнаружено (No) | Исправлено (Nk) | Co, %   | Ck, %")

print("--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------")

for row in results:

print(f"{row[0]:<13} | {row[1]:<18} | {row[2]:<15} | {row[3]:<15} | {row[4]:<7.1f} | {row[5]:<7.1f}")

if __name__ == "__main__":

main()

4. Заполненная программно таблица результатов

В результате работы программы была получена следующая таблица, демонстрирующая корректирующие и обнаруживающие способности кода Ц для всех возможных кратностей ошибок.

| Кратность ошибки (i) | Общее число ошибок (Cᵢ) | Число обнаруженных ошибок (Nₒ) | Число исправленных ошибок (Nₖ) | Обнаруживающая способность (Cₒ), % | Корректирующая способность (Cₖ), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 15 | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 105 | 105 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 3 | 455 | 420 | 0 | 92.3% | 0.0% |
| 4 | 1365 | 1260 | 0 | 92.3% | 0.0% |
| 5 | 3003 | 2835 | 0 | 94.4% | 0.0% |
| 6 | 5005 | 4725 | 0 | 94.4% | 0.0% |
| 7 | 6435 | 6000 | 0 | 93.2% | 0.0% |
| 8 | 6435 | 6000 | 0 | 93.2% | 0.0% |
| 9 | 5005 | 4725 | 0 | 94.4% | 0.0% |
| 10 | 3003 | 2835 | 0 | 94.4% | 0.0% |
| 11 | 1365 | 1260 | 0 | 92.3% | 0.0% |
| 12 | 455 | 420 | 0 | 92.3% | 0.0% |
| 13 | 105 | 105 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 14 | 15 | 15 | 0 | 100.0% | 0.0% |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |

4. Выводы

Проведенное программное моделирование и анализ полученных результатов позволяют сделать следующие выводы о свойствах циклического кода Ц:

- Код полностью подтвердил свои теоретические характеристики как код Хэмминга. Он является совершенным кодом, способным исправлять 100% одиночных ошибок, что видно из строки для i=1.

- Как и ожидалось, код не способен исправлять ошибки кратности 2 и выше. При возникновении такой ошибки декодер либо вносит дополнительную ошибку при попытке "исправления", либо не находит соответствующего синдрома для исправления.

- Код гарантированно обнаруживает все двойные ошибки (100% для i=2). Это его ключевое свойство, следующее из минимального кодового расстояния d_min = 3. В реальных системах это позволяет инициировать запрос на повторную передачу данных.

- Обнаруживающая способность не равна 100% для большинства кратностей ошибок (i > 2). Наибольшее падение наблюдается для кратностей 3, 4, 11 и 12, где способность падает до 92.3%. Это объясняется тем, что существуют комбинации ошибок, которые преобразуют исходное кодовое слово в другое, но также разрешенное кодовое слово. Такие ошибки для декодера невидимы, так как их синдром равен нулю. Например, для i=3 существует 35 (455 - 420 = 35) таких "невидимых" векторов ошибок.

- Таким образом, код Ц является эффективным и надежным средством для защиты информации в каналах связи с невысокой интенсивностью ошибок, где одиночные ошибки являются наиболее вероятным типом искажений.

3. Список используемой литературы и URL-ссылок

- Галкин В.А. Методическое пособие по выполнению домашнего задания по дисциплине «Сети и телекоммуникации». - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018.

- Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. Пособие для вузов.-М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003.

- Статья на «Портале сетевых проектов», «Кодирование информации. Циклические коды». http://project.net.ru/others/article7/net3_9.html