Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

# (национальный исследовательский университет)»

# (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# Факультет «Информатика и системы управления»

# Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Дисциплина:

Сети и телекоммуникации

Отчет по лабораторной работе № 8

«Работа с программным анализатором протоколов Wireshark»

    - Выполнил

Чернев Н.А.

ИУ5-54Б

Проверила: Лосева С.С

Москва, 2025

1. Цель работы

Закрепление теоретического материала по протоколам и программному обеспечению системы доменных имен (DNS). Ознакомление с работой утилит host, nslookup, dig в ОС Linux. Изучение структуры DNS-пакетов с помощью анализатора трафика Wireshark.

2. Задачи

Выполнить разрешение доменных имен с использованием утилит host, nslookup, dig.

Получить ресурсные записи различных типов (A, AAAA, MX, NS, SOA).

Провести обратный DNS-запрос (PTR).

Получить полную информацию о домене (запрос ANY).

Проанализировать перехваченный DNS-трафик в Wireshark.

3. Исходные данные

Вариант: 20

Исследуемые доменные имена:

afisha.yandex.ru

redkassa.ru

kassir.ru

ОС: Mac OS.

4. Ход работы

4.1. Разрешение адресов с использованием различных утилит

Был запущен анализатор протоколов Wireshark с фильтром dns.

В терминале последовательно выполнено разрешение доменных имен для трех сайтов варианта с использованием утилит host, nslookup и dig.

Результаты работы утилиты host и nslookup:

Утилита host выводит краткую информацию (IPv4 адрес, почтовые шлюзы).

Рисунок 1 — Результаты работы утилит host и nslookup

Результаты работы утилиты dig:

Утилита dig предоставила наиболее полную техническую информацию, включая флаги запроса, секции ответа (ANSWER SECTION) и время выполнения запроса (Query time).

Рисунок 2 — Результаты работы утилиты dig

Анализ трафика в Wireshark:

В перехваченных пакетах зафиксированы стандартные запросы (Standard query) типа A (адрес IPv4) и ответы на них. Протокол транспортного уровня — UDP, порт назначения — 53.

Рисунок 3 — Перехват пакетов разрешения имен в Wireshark

4.2. Получение ресурсных записей различных типов

С использованием утилиты nslookup в интерактивном режиме были запрошены записи следующих типов для доменов варианта:

A (Address) — IPv4 адрес хоста.

AAAA (IPv6 Address) — IPv6 адрес хоста.

MX (Mail Exchange) — почтовые серверы.

NS (Name Server) — DNS-серверы, обслуживающие зону.

SOA (Start of Authority) — начальная запись зоны (информация об администраторе, серийный номер, таймеры обновления).

Результаты выполнения команд:

Рисунок 4 – Тип A

Рисунок 5 – Тип AAAA

Рисунок 6 – Тип MX

Рисунок 7 – Тип NS

Рисунок 8 – Тип SOA

Анализ трафика

В Wireshark отображаются запросы соответствующих типов. Видно, что для каждого типа записи отправляется отдельный запрос.

Рисунок 9 – Отображение запросов типа AAAA в Wireshark

Рисунок 10 – Отображение запросов типа MX в Wireshark

Рисунок 11 — Отображение запросов типа NS в Wireshark

4.3. Проведение обратного запроса DNS (Reverse DNS)

Был выполнен обратный запрос (поиск доменного имени по IP-адресу) с использованием утилиты host. Использовались IP-адреса, полученные в пункте 4.1.

Результаты:

Для IP-адреса 213.180.193.71 (afisha.yandex.ru) получена PTR-запись: 71.193.180.213.in-addr.arpa domain name pointer external-afisha-frontend.afisha.yandex.net.

Рисунок 12 – PTR для afisha.yandex.ru

Для IP-адреса 78.155.198.193 (redkassa.ru) сервер вернул ответ NXDOMAIN (Not Found). Это означает, что владелец данного IP-адреса не настроил обратную зону DNS (PTR-запись) для этого адреса.

Рисунок 13 – PTR для redkassa.ru

Для IP-адреса 94.140.212.32 (kassir.ru) сервер вернул ответ NXDOMAIN (Not Found). Это означает, что владелец данного IP-адреса не настроил обратную зону DNS (PTR-запись) для этого адреса.

Рисунок 14 — PTR для kassir.ru

В Wireshark данные запросы отображаются как тип PTR. Видно, что IP-адрес в запросе записывается в обратном порядке и добавляется псевдо-домен .in-addr.arpa.

Рисунок 15 — Перехват PTR-запроса в Wireshark

4.4. Получение всех ресурсных записей (ANY)

Был выполнен запрос типа ANY с помощью команды host -a для доменов. Данный тип запроса предназначен для получения всей доступной информации о домене за один раз.

Результаты:

В ответе получены записи типов A, AAAA, SOA, MX, NS.

Рисунок 16 — Результат выполнения запроса ANY узла afisha.yandex.ru

Рисунок 17 — Результат выполнения запроса ANY узла redkassa.ru

Рисунок 18 — Результат выполнения запроса ANY узла kassir.ru

Анализ трафика:

В Wireshark зафиксирован запрос типа * (ANY) и объемный ответ от сервера. Передача осуществлялась по протоколу UDP, так как размер ответа не превысил лимит (обычно 512 байт для стандартного DNS, но с расширением EDNS0 может быть больше). В случае превышения лимита передача переключилась бы на TCP.

Рисунок 19 — Перехват запроса типа ANY в Wireshark

5. Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основные утилиты для диагностики системы доменных имен в ОС Linux:

host — простая утилита для быстрых запросов.

nslookup — интерактивная утилита, позволяющая гибко менять типы запросов и сервера.

dig — наиболее мощный инструмент, выводящий детальную информацию о пакете ответа.

С помощью анализатора Wireshark установлено, что протокол DNS работает на прикладном уровне, используя транспортный протокол UDP (порт 53). Рассмотрены структуры запросов для различных типов записей: A (IPv4 адрес), AAAA(IPv6 адрес), MX (почтовый сервер), NS (сервер имен), SOA (зона ответственности) и PTR (обратное преобразование).

Экспериментально подтверждено, что не для всех IP-адресов настроены записи обратной зоны (PTR), что было видно на примере доменов redkassa.ru и kassir.ru.