Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

# «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

# (национальный исследовательский университет)»

# (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

# Факультет «Информатика и системы управления»

# Кафедра «Системы обработки информации и управления»

Дисциплина:

Сетевые технологии в АСОИУ

Отчет по лабораторной работе № 2

«Настройка DSL»

### Выполнил

Чернев Н.А.

ИУ5-64Б

Проверила: Лосева С.С

Москва, 2026

1. Цель работы

Закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков проектирования глобальных сетей (WAN) с использованием различных технологий широкополосного доступа (DSL, DOCSIS, Mobile 4G).

2. Задание

Исходные данные: Группа №64, Вариант №20.

Параметры адресации:

Для WEB-сервера: 126.64.20.10

Для мобильной сети: 172.64.20.0/16

Для кабельной сети (DOCSIS): 203.64.20.0/25

Для сети DSL: 203.64.20.128/25

Для мобильных устройств: 195.64.20.0/24

Для локальных сетей Wi-Fi: 192.64.20.0/24

Задачи:

Собрать топологию глобальной сети, включающую инфраструктуру провайдера.

Настроить облачную среду (Cloud-PT) для имитации DSL и Cable соединений.

Обеспечить маршрутизацию трафика и работу DHCP-сервисов в сети провайдера.

Настроить WEB-сервер с интерактивной HTML-страницей и DNS-записью www.chernev_na.iu5.

Проверить доступность ресурсов с конечных устройств (ноутбуков и смартфонов).

3. Ход работы

3.1. Создание физической топологии

В среде Cisco Packet Tracer собрана схема сети. Для имитации сети провайдера использован логический кластер «Provider», внутри которого размещены: маршрутизатор Cisco 1941, многоуровневый коммутатор 3650, сервер мобильной связи Central Office и облако WAN Emulation.

Рисунок 1 – Общая физическая топология

3.2. Настройка инфраструктуры провайдера

На маршрутизаторе Router_64_20 настроена статическая маршрутизация. На коммутаторе 3650-24PS_64_20 настроены интерфейсы шлюзов и DHCP-пулы для выдачи адресов кабельным и DSL модемам. В облаке Cloud_64_20 настроены логические связи между Ethernet-портами провайдера и клиентскими интерфейсами (Coaxial, Modem).

Рисунок 2 – Настройка DHCP-пулов на коммутаторе

3.3. Настройка сетевых служб (HTTP и DNS)

На сервере Web_Server_64_20 развернут многостраничный сайт с использованием HTML и JavaScript для обеспечения интерактивности. Настроена DNS-служба, сопоставляющая доменное имя www.chernev_na.iu5 с IP-адресом 126.64.20.10.

Рисунок 3 – Конфигурация DNS-записи

3.4. Проверка работы сети и прикладных служб

Проверено получение IP-адресов оконечными устройствами через DHCP. С помощью встроенного браузера подтверждена доступность веб-страницы со смартфона и ноутбуков

Рисунок 4 – Проверка работы сайта со смартфона

Рисунок 5 – Успешный переход по интерактивной ссылке

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы построения WAN-сетей с использованием технологий DSL и DOCSIS. Настроены механизмы инкапсуляции и передачи данных через облачную инфраструктуру. Реализована распределенная сеть с поддержкой мобильных и беспроводных сегментов. Все поставленные задачи выполнены, доступ к веб-ресурсам по доменному имени обеспечен со всех сегментов сети.